Протокол взаимодействия контроллера А8М с программой.

- Команды:

  - Команда проверки подключения:

Посылаем 0xAA 0xXX 0xA1 , где 0xXX – адрес контроллера (0…255)

Должны получить ответ 0xA3, если контроллер присутствует.

Если нет ответа, повторяем 3 раза через 100 мс , далее считаем, что контроллера нет.

  - Команда чтения страницы:

Посылаем 0xAA 0xXX 0xA2 0xYY 0xZZ  CRC , где 0xYY – младший байт адреса страницы ( ADR = 0…4095 ), 0xZZ – старший байт адреса страницы, CRC – байт контрольной суммы , побайтовое XOR ( считаем все, кроме 0xAA и CRC).

Должны получить ответ 0xA3 DATA CRC, где DATA – 264 байта страницы (0 … 263), CRC – байт контрольной суммы, побайтовое XOR (считаем все байты DATA).

- Вместо ответа 0xA3 могут возвращаться следующие ошибки:

  - 0xA4 – CRC error – ошибка контрольной суммы,

  - 0xA5 – Command error – ошибка выполнения команды,

  - 0xA6 – Memory error – ошибка операции с памятью.

- Формат данных DATA:

0….255 байт – данные каналов, 16 записей через 10 сек по  2х8 байт.

Данные каналов сохранены в памяти последовательно с 1-го по 8-й канал в формате 2x8 байт ( 2 байта – это 0xXX  0xYY, где  0xXX – младший байт, 0xYY – старший байт. Реальные значения каналов вычисляются по формуле: C = (0xYY*256+0xXX)/50.

- Оставшиеся 8 байт страницы:

256 – й байт – год начала записи страницы;

257 – й байт – месяц;

258 – й байт – день;

259 – й байт – час;

260 – й байт – минута;

261 – й байт – секунда;

262 – й байт:1 – рабочий канал, 0 – нерабочий канал;

Следует вывести информацию о рабочих и нерабочих каналах для каждой страницы.

263 – й байт – байт режима записи:

0 – нет записи, 1 – запись всех данных, 2 – запись превышений первого порога, 3 – запись превышений второго порога.

Следует вывести информацию о режиме записи данных для каждой страницы.